Что необходимо для подготовки проектной документации по согласованию строительства ИЖС с МОКТУ Росрыболовства. Содержание проектной документации.

1. Ознакомиться с требованиями, предусмотренными статьями 6, 60, 65 Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».

Данные статьи Водного кодекса РФ прямо запрещают проведение определенных видов деятельности в границах водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полос водных объектов. Проектирование Вашего дома необходимо осуществлять с учетом выполнения данных требований.

2. Определить и указать основание для необходимости разработки проектной документации.

Необходимость согласования строительства ИЖС с МОКТУ Росрыболовства всегда обусловлена обременением земельного участка границами водоохранной зоны (и/или прибрежной защитной полосы и береговой полосы водного объекта).

Требование о согласовании всегда содержится в уведомлениях о наличии ЗОУИТ на земельном участке (выдаются при регистрационных действиях в органах местной администрации) или Градостроительных планах земельных участков (можно заказать бесплатно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области (портал Мосрег) по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/6909).

Необходимо приложить документ, подтверждающий актуальность указанного кадастрового номера земельного участка (например: Градостроительный план земельного участка или выписка из ЕГРН, или уведомление о начале строительства).

В указанных документах должно быть отражено наименование водного объекта в границах водоохранной зоны (и/или прибрежной защитной полосы и береговой полосы) которого расположен Ваш земельный участок. В случае с Градостроительным планом земельного участка в нем должны быть отражены графические данные о границах водоохранной зоны (и/или прибрежной защитной полосы и береговой полосы) в увязке с границами Вашего земельного участка. Данные графические данные пригодятся при подготовке проектной документации.

Таким образом, самый простой и правильный способ выявить границы водоохранной зоны на Вашем земельном участке, а также получить графическую информацию для проектной документации – это заказать Градостроительный план земельного участка на портале Мосрег.

3. Отобразить в проектной документации следующую информацию:

А.) Адрес земельного участка предстоящего строительства и его кадастровый номер, а также площадь и назначение земли.

Б.) Наименование водного объекта (река, ручей, водохранилище – согласно уведомления или градостроительного плана), в границах которого предусматривается строительство ИЖС.

В.) Краткую информацию об объектах проектирования (этажность, площадь застройки и покрытий, вид фундамента и прочее). В случае если есть архитектурный проект, информацию можно взять из него.

Г.) Сведения о выполнении обязательных требований Федерального законодательства на период строительства, в том числе:

- устройстве твердых покрытий в случае передвижения строительной техники на период проведения работ в границах водоохранной зоны водного объекта;

- способах утилизации сточных вод, образующихся на территории проведения работ (к примеру: для хозяйственно-бытовых стоков возможно применение герметичных резервуаров или биотуалетов. Утилизация хозяйственно-бытовых сточных вод по мере необходимости должна осуществляться силами специализированной организации (ассенизаторскими машинами). Для отведения поверхностных сточных вод с временных твердых покрытий, предназначенных для передвижения строительной техники, могут применяться водоотводные сооружения (ж/б лотки, трубы и прочее), с целью исключить вынос загрязненного поверхностного стока на рельеф местности. Для сбора поверхностного стока должны применяться герметичные резервуары с дальнейшей утилизацией сточных вод);

- способах водоснабжения строительной площадки для производственных и питьевых целей (к примеру: привозная вода/существующая скважина или колодец/существующие поселковые сети водопровода).

- площадках размещения изымаемого грунта. В случае изъятия грунта при проведении земляных работ и его размещении на строительной площадке, необходимо учитывать требования Водного кодекса РФ в части запрета на размещение отвалов размываемого грунта в границах прибрежной защитной полосы водного объекта;

Д.) Сведения об источниках водоснабжения и водоотведения жилого дома на период эксплуатации. Напоминаем, что проектирование канализационных сетей должно исключать сброс любых сточных вод на рельеф местности в границах водоохранной зоны водных объектов, а также исключать сброс сточных вод непосредственно в водный объект рыбохозяйственного значения без соответствующей степени очистки стока.

Источниками водоснабжения жилого дома могут служить:

- собственная скважина или колодец;

- привозная вода;

- существующие поселковые сети водопровода.

Источниками канализирования хозяйственно-бытовых стоков могут служить:

- собственный септик, предусматривающий аккумуляцию сточных вод в приемные герметичные резервуары и дальнейшую отходов утилизацию специализированной организацией;

- подземная герметичная емкость, предусматривающая сбор и дальнейшую утилизацию отходов специализированной организацией;

- существующие поселковые сети канализации.

Источниками водоотведения поверхностных стоков с территории твердых покрытий, которые могут быть источниками загрязнения (стоянка автомобилей) могут служить:

- подземная герметичная емкость, предусматривающая сбор и дальнейшую утилизацию отходов специализированной организацией;

- существующие поселковые сети канализации.

4. Предусмотреть в проектной документации меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Для этого пройти по ссылке http://www.moktu.ru/assets/files/fajl-1-k-dz-06-01_12.doc, скачать файл, и ознакомившись с его содержанием, продублировать в проектную документацию.

С примером готовой проектной документации можно ознакомится пройдя по ссылке http://www.moktu.ru/assets/files/fajl-2-k-dz-06-01_12.doc. Проектную документацию можно скачать и подготовить свой экземпляр по аналогии, заменив необходимые данные и параметры в соответствии с запланированными Вами решениями.